云南能投曲靖发电有限公司

新购轮式装载机技术规范书

批准：

审核：

编制：

2023年11月20日

一、主要性能要求

- 发动机品牌：潍柴WP10H发动机，康明斯L9发动机。

- 发动机额定功率：≥160KW。

- 斗容：≥3m³。

- 额定载荷：≥5000kg。

- 整备重量：≥17000kg。

- 最大牵引力：≥160kN。

- 最大掘起力：≥170kN。

- 最高车速：38 km/h。

- 铲斗的卸载高度：≥3m。

- 10.卸载距离：＞1m。

- 11.满足国家非道路移动机械第四阶段排放标准要求。

二、推荐厂家

广西柳工机械股份有限公司，山推工程机械股份有限公司，徐工集团工程机械股份有限公司。

二、技术资料及交付进度

1.卖方提供的资料应使用国家法定单位制，语言为中文。

2.资料内容要准确一致、清晰完整。

3.卖方在合同签订后10天内给出全部技术资料，包括：装载机使用说明书，零件图册，零件图册如果不能满足，买方有权提出补充要求，卖方将无偿提供所需的补充技术资料。

4.卖方提供备品、配件清单,试验报告及质量合格证等出厂报告。

5.卖方交货时提供装载机的整机合格证。

三、其他要求

1.卖方提供的设备应功能完整、技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。

2.所有的材料及零部件(或元器件)应符合国际有关规范的要求，且应是新型的和优质的，并能满足当地环境的要求。

3.驾驶室，视野开阔，密封良好，带内置式空调。空调机应是知名品牌，功率应满足露天高温作业时的制冷需要。

4.各外露的转动部件均应设置防护罩，且应便于拆卸。

5.卖方应提供推荐的备品备件清单（包括单独报价）。所推荐的数量应满足第一次大修和正常运行需要，供买方选购。

6.卖方应提供安装和检修所需专用工具。

7.卖方必须取得装载机生产厂家的代理授权书。

三、现场验收与保修

1 现场验收

1.1 现场验收的地点为买方现场。

1.2设备性能验收具体试验时间由买方、卖方协商确定。

1.3 现场验收试验由买方主持，卖方参加。

2 保修

2.1 装载机整体验收合格交买方之日起计算保修期，整机保修期一年或3000工作小时（先到为准），在保修期内，属于卖方责任的质量问题，由卖方无偿修理，并做到及时、周到。卖方两次修理仍未满足要求的对部件总成进行更换。

2.2 当保修期满且装载机无任何缺陷(或已消除)，买方签署质保验收单并支付其余质量保证金。

2.3 保修期间卖方应提供至少3次以上免里程费、工时费的保养服务及所需材料。

燃料管理部

2023年11月21日